MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE

Prefeito	: AIRTON ANTONIO REINEHR

Projeto	: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO, MEIO FIO e CALÇAMENTO EM PEDRAS

Local	: Avenida 29 de Novembro – Trecho II e III, Avenida Brasília, Rua Irmão Ambrósio, Rua La Salle, Rua Carolina e Rua Padre Júlio – Trecho I e II

Memorial Descritivo: 17 folhas

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVENIDA 29 DE NOVEMBRO – Trecho II	              A =  2.792,10m²               Prancha 01

## 1) Terraplenagem

Aterro = 0,30 + 2,20 + 3,30 + 0,85 = 6,65 x 20,00 = 133,00 m³

Corte = 4,90 + 3,90 + 4,30 + 5,50 + 0,85 + 0,85 + 1,30 = 21,60 x 20,00 = 432,00 m³

1.1 aterro			= 133,00 m³

1.2 corte 1ª categoria	 70%	= 302,40 m³

1.3 corte 2ª categoria	30% 	= 129,60 m³

1.4 Material de aterro 	 	= 0,00 m³

### 2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 62,50 = 62,50 m³

Boca de lobo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 5,00 = 5,00 m³

Boca de lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,00 = 1,44 m³

Total geral = 62,50 + 5,00 + 1,44 = 68,94 = 69,00 m³

Escavação/Reaterro:

- Escavação de 1ª categoria 	= 69,00 m³

- Reaterro e apiolamento 		= 41,40 m³

Tubulação/Boca de lobo:

- Tubo de DN de 40 cm		= 62,50 m

- Boca de lobo DN de 40 cm	= 5,00 un

- Boca de lobo DN de 60 cm	= 1,00 un

Remoção:

- Remover tubo DN de 30 cm	= 3,00 m

- Remover tubo DN de 40 cm	= 38,50 m

- Remover tubo DN de 60 cm	= 1,00 m

### 3) Pavimentação

3.1 – Limpeza da rua	= 3.365,40 m²

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura do passeio)

3.2 – Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m

- pré-moldado rejuntado e pintado branco = 298,00 m

- pré-moldado enterrado = 40,00 m

Total geral = 298,00 + 40,00 = 338,00 m

3.3 Material aterro atrás meio fio

→ material para aterro atrás do meio fio saliente = 298,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 89,40 m³

→ compactação aterro = 89,40 m³

3.4 – Calçamento

- Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 2.792,10 m²

- Colchão em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 2.792,10 x 0,15 = 418,82 m³

### 4) Sinalização

4.1 – Placa de sinalização Velocidade 	= 1,00 unidade

4.2 – Placa de sinalização PARE 		= 2,00 unidades

4.3 – Placa de sinalização Nome de Rua  	= 3,00 unidades

AVENIDA 29 DE NOVEMBRO – Trecho III	              A =  1.933,50 m²               Prancha 02

## 1) Terraplenagem

Aterro = 0,30 + 0,30 + 0,35 + 3,80 + 1,55 = 6,30 x 20,00 = 126,00 m³

Corte = 0,75 + 0,15 + 0,15 + 0,70 + 7,50 + 5,10 = 14,20 x 20,00 = 284,00 m³

1.1 aterro			= 126,00 m³

1.2 corte 1ª categoria	 70%	= 198,80 m³

1.3 corte 2ª categoria	30% 	= 85,20 m³

1.4 Material de aterro 	 	= 0,00 m³

### 2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 36,50 = 36,50 m³

Boca de lobo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00 m³

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 64,50 = 92,88 m³

Boca de lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 4,00 = 5,76 m³

Total geral = 36,50 + 2,00 + 92,88 + 5,76 = 137,15 m³

Escavação/Reaterro:

- Escavação de 1ª categoria 	= 137,15 m³

- Reaterro e apiolamento 		= 82,30 m³

Tubulação/Boca de lobo e Caixa de Ligação:

- Tubo de DN de 40 cm		= 36,50 m

- Tubo de DN de 60 cm		= 64,50 m

- Boca de lobo DN de 40 cm	= 2,00 un

- Boca de lobo DN de 60 cm	= 4,00 un

- Caixa de ligação DN de 60 cm	= 1,00 un

- Tampa de CA Boca lobo DN 60 cm = 0,80 x 0,80 x 0,10 x 1,00 unid = 0,06 m³

Reforma de Boca de Lobo diâmetro de 60 cm: (1 unidade)

- Retirada alvenaria 1,20 x 1,20 p/ encaixar tubo diam. 60 cm (1 boca lobo) = 1,44 x 0,20 espessura =  0,28 m³

- Alvenaria tijolos maciços ou 21 furos para fechamento novamente após encaixe tubo diam. 60 cm= 1,08 m²

### 3) Pavimentação

3.1 – Limpeza da rua	= 2.345,00 m²

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura do passeio)

3.2 – Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m

- pré-moldado rejuntado e pintado branco = 211,00 m

- pré-moldado enterrado = 12,00 m

Total geral = 211,00 + 12,00 = 223,00 m

3.3 Material aterro atrás meio fio

→ material para aterro atrás do meio fio saliente = 211,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 63,30 m³

→ compactação aterro = 63,30 m³

3.4 – Calçamento

- Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 1.933,50 m²

- Colchão em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 1.933,50 x 0,15 = 290,00 m³

### 4) Sinalização

4.1 – Placa de sinalização Velocidade 	= 2,00 unidades

4.2 – Placa de sinalização PARE 		= 2,00 unidades

4.3 – Placa de sinalização Nome de Rua  	= 2,00 unidades

RUA PADRE JÚLIO – Trecho I	              A =  1.200,00 m²               Prancha 03

## 1) Terraplenagem

Aterro = 0,15 + 0,15 = 0,30 x 16,00 = 4,80 m³

Corte = 3,00 + 4,80 + 5,40 + 1,05 + 0,75 = 15,00 x 16,00 = 240,00 m³

1.1 aterro			= 4,80 m³

1.2 corte 1ª categoria	 70%	= 168,00 m³

1.3 corte 2ª categoria	30% 	= 72,00 m³

1.4 Material de aterro 	 	= 0,00 m³

### 2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 52,00 = 52,00 m³

Boca de lobo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00 m³

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 10,00 = 14,40 m³

Boca de lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,00 = 1,44 m³

Total geral = 52,00 + 2,00 + 14,40 + 1,44 = 69,84 = 70,00 m³

Escavação:

- Escavação de 1ª categoria 	= 70,00 m³

- Reaterro e apiolamento 		= 42,00 m³

Tubulação / Boca de Lobo:

- Tubo de DN de 40 cm		= 52,00 m

- Tubo de DN de 60 cm		= 10,00 m

- Boca de lobo DN de 40 cm	= 2,00 un

- Boca de lobo DN de 60 cm	= 1,00 un

- Remover Tubo de DN de 40 cm	= 11,50 m

### 3) Pavimentação

3.1 – Limpeza da rua	= 1.605,50 m²

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura do passeio)

3.2 – Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m

- pré-moldado rejuntado e pintado branco = 200,00 m

- pré-moldado enterrado = 0,00 m

Total geral = 200,00 m

3.3 Material aterro atrás meio fio

→ material para aterro atrás do meio fio saliente = 200,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 60,00 m³

→ compactação aterro = 60,00 m³

3.4 – Calçamento

- Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 1.200,00 m²

- Colchão em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 1.200,00 x 0,15 = 180,00 m³

### 4) Sinalização

4.1 – Placa de sinalização Velocidade 	= 2,00 unidades

4.2 – Placa de sinalização PARE 		= 0,00 unidade

4.3 – Placa de sinalização Nome de Rua  	= 0,00 unidade

RUA PADRE JÚLIO – Trecho II	              A =  634,85 m²               Prancha 04

## 1) Terraplenagem

Aterro = 0,0 x 16,00 = 0,00 m³

Corte = 3,20 + 2,20 + 1,30 = 6,70 x 16,00 = 107,20 m³

1.1 aterro			= 0,00 m³

1.2 corte 1ª categoria	 70%	= 75,00 m³

1.3 corte 2ª categoria	30% 	= 32,20 m³

1.4 Material de aterro 	 	= 0,00 m³

### 2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 11,00 = 11,00 m³

Boca de lobo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00 m³

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 44,00 = 63,36 m³

Boca de lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,00 = 1,44 m³

Total geral = 11,00 + 1,00 + 63,36 + 1,44 = 76,80 m³

Escavação:

- Escavação de 1ª categoria 	= 76,80 m³

- Reaterro e apiolamento 		= 46,00 m³

Tubulação/Boca de Lobo:

- Tubo de DN de 40 cm		= 11,00 m

- Tubo de DN de 60 cm		= 44,00 m

- Boca de lobo DN de 40 cm	= 1,00 un

- Boca de lobo DN de 60 cm	= 1,00 un

- Executar grade Boca de lobo DN de 40 cm	= 0,50 x 0,50 x 1,00 unidade =  0,25 m²

### 3) Pavimentação

3.1 – Limpeza da rua	= 844,30 m²

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura do passeio)

3.2 – Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m

- pré-moldado rejuntado e pintado branco = 108,00 m

- pré-moldado enterrado = 12,00 m

Total geral = 108,00 + 12,00 = 120,00 m

3.3 Material aterro atrás meio fio

→ material para aterro atrás do meio fio saliente = 108,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 32,40 m³

→ compactação aterro = 32,40 m³

3.4 – Calçamento

- Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 634,85 m²

- Colchão em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 634,85 x 0,15 = 95,30 m³

### 4) Sinalização

4.1 – Placa de sinalização Velocidade 	= 1,00 unidade

4.2 – Placa de sinalização PARE 		= 0,00 unidade

4.3 – Placa de sinalização Nome de Rua  	= 1,00 unidade

AVENIDA BRASÍLIA    	              A =  965,15 m²               Prancha 05

## 1) Terraplenagem

Aterro = 0,0 x 20,00 = 0,00 m³

Corte = 2,00 + 1,30 + 2,30 = 5,60 x 20,00 = 112,00 m³

1.1 aterro			= 0,00 m³

1.2 corte 1ª categoria	 70%	= 78,40 m³

1.3 corte 2ª categoria	30% 	= 33,60 m³

1.4 Material de aterro 	 	= 0,00 m³

### 2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Boca de lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,00 = 1,44 m³

Escavação:

- Escavação de 1ª categoria 	= 1,44 m³

- Reaterro e apiolamento 		= 0,00 m³

Tubulação/Boca de Lobo:

- Boca de lobo DN de 60 cm	= 1,00 un

### 3) Pavimentação

3.1 – Limpeza da rua	= 1.486,00 m²

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura do passeio)

3.2 – Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m

- pré-moldado rejuntado e pintado branco = 123,50 m

- pré-moldado enterrado = 17,00 m

Total geral = 123,50 + 17,00 = 140,50 m

3.3 Material aterro atrás meio fio

→ material para aterro atrás do meio fio saliente = 123,50 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 37,00 m³

→ compactação aterro = 37,00 m³

3.4 – Calçamento

- Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 965,15 m²

- Colchão em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 965,15 x 0,15 = 144,80 m³

- Calçamento remover e refazer = 274,30

### 4) Sinalização

4.1 – Placa de sinalização Velocidade 	= 0,00 unidade

4.2 – Placa de sinalização PARE 		= 0,00 unidade

4.3 – Placa de sinalização Nome de Rua 	= 2,00 unidades

4.4 – Relocar Placa de sinalização PARE 	= 1,00 unidade

RUA EDUARDO SEHNEM	              A =  1.192,75 m²               Prancha 06

## 1) Terraplenagem

Aterro = 0,95 + 0,95 + 0,60 + 3,20 + 1,00 = 6,70 x 16,00 = 107,20 m³

Corte = 0,75 + 0,65 + 0,65 + 0,75 = 2,80 x 16,00 = 44,80 m³

1.1 aterro			= 107,20 m³

1.2 corte 1ª categoria	 70%	= 31,35 m³

1.3 corte 2ª categoria	30% 	= 13,45 m³

1.4 Material de aterro 	 	= 107,20 – 31,35 = 75,85 m³

### 2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 33,00 = 33,00 m³

Boca de lobo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 3,00 = 3,00 m³

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 98,50 = 141,84 m³

Boca de lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 3,00 = 4,32 m³

Total geral = 33,00 + 3,00 + 141,84 + 4,32 = 182,10 m³

Escavação:

- Escavação de 1ª categoria 	= 182,10 m³

- Reaterro e apiolamento 		= 109,30 m³

Tubulação/Boca de Lobo:

- Tubo de DN de 40 cm		= 33,00 m

- Tubo de DN de 60 cm		= 98,50 m

- Boca de lobo DN de 40 cm	= 3,00 un

- Boca de lobo DN de 60 cm	= 3,00 un

- Tampa de CA Boca lobo DN 60 cm = 0,80 x 0,80 x 0,10 x 1,00 unid = 0,06 m³

Reforma de Boca de Lobo diâmetro de 60 cm: (1 unidade)

- Retirada alvenaria 1,20 x 1,20 p/ encaixar tubo diam. 60 cm (1 boca lobo) = 1,44 x 0,20 espessura =  0,28 m³

- Alvenaria tijolos maciços ou 21 furos para fechamento novamente após encaixe tubo diam. 60 cm= 1,08 m²

Remoção

- Remoção deTubo de DN de 30 cm = 26,00 m

- Remoção deTubo de DN de 40 cm = 22,50 m

### 3) Pavimentação

3.1 – Limpeza da rua	= 1.590,50 m²

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura do passeio)

3.2 – Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m

- pré-moldado rejuntado e pintado branco = 199,00 m

- pré-moldado enterrado = 12,00 m

Total geral = 199,00 + 12,00 = 211,00 m

3.3 Material aterro atrás meio fio

→ material para aterro atrás do meio fio saliente = 199,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 59,70 m³

→ compactação aterro = 59,70 m³

3.4 – Calçamento

- Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 1.192,75 m²

- Colchão em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 1.192,75 x 0,15 = 178,90 m³

### 4) Sinalização

4.1 – Placa de sinalização Velocidade 	= 1,00 unidade

4.2 – Placa de sinalização PARE 		= 1,00 unidade

4.3 – Placa de sinalização Nome de Rua  	= 2,00 unidades

4.4 – Relocar Placa de sinalização PARE  	= 1,00 unidade

RUA CAROLINA	              A =  1.191,70 m²               Prancha 07

## 1) Terraplenagem

Aterro = 1,50 + 3,40 + 3,10 + 1,35 = 9,35 x 16,00 = 149,60 m³

Corte = 5,90 + 2,20 + 0,75 = 8,85 x 16,00 = 141,60 m³

1.1 aterro			= 149,60 m³

1.2 corte 1ª categoria	 70%	= 99,10 m³

1.3 corte 2ª categoria	30% 	= 42,50 m³

1.4 Material de aterro 	 	= 149,60 - 99,10 = 50,50 m³

### 2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 18,50 = 18,50 m³

Boca de lobo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 3,00 = 3,00 m³

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 36,50 = 52,56 m³

Boca de lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 2,00 = 2,88 m³

Total geral = 18,50 + 3,00 + 52,56 + 2,88 = 76,95 m³

Escavação:

- Escavação de 1ª categoria 	= 76,95 m³

- Reaterro e apiolamento 		= 46,20 m³

Tubulação/Boca de Lobo:

- Tubo de DN de 40 cm		= 18,50 m

- Tubo de DN de 60 cm		= 36,50 m

- Boca de lobo DN de 40 cm	= 3,00 un

- Boca de lobo DN de 60 cm	= 2,00 un

- Tampa de CA Boca lobo DN 60 cm = 0,80 x 0,80 x 0,10 x 1,00 unid = 0,06 m³

Reforma de Boca de Lobo diâmetro de 60 cm: (1 unidade)

- Retirada alvenaria 1,20 x 1,20 p/ encaixar tubo diam. 60 cm (1 boca lobo) = 1,44 x 0,20 espessura =  0,28 m³

- Alvenaria tijolos maciços ou 21 furos para fechamento novamente após encaixe tubo diam. 60 cm= 1,08 m²

Remoção

- Remoção deTubo de DN de 30 cm = 17,00 m

- Remoção deTubo de DN de 40 cm = 2,00 m

### 3) Pavimentação

3.1 – Limpeza da rua	= 1.589,15 m²

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura do passeio)

3.2 – Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m

- pré-moldado rejuntado e pintado branco = 199,00 m

- pré-moldado enterrado = 00,00 m

Total geral = 199,00 + 00,00 = 199,00 m

3.3 Material aterro atrás meio fio

→ material para aterro atrás do meio fio saliente = 199,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 59,70 m³

→ compactação aterro = 59,70 m³

3.4 – Calçamento

- Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 1.191,70 m²

- Colchão em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 1.191,70 x 0,15 = 178,75 m³

### 4) Sinalização

4.1 – Placa de sinalização Velocidade 	= 1,00 unidade

4.2 – Placa de sinalização PARE 		= 1,00 unidade

4.3 – Placa de sinalização Nome de Rua  	= 1,00 unidade

4.4 – Relocar Placa de sinalização Nome de Rua/PARE = 2,00 unidades

RUA IRMÃO AMBRÓSIO	              A =  1.194,00 m²               Prancha 08

## 1) Terraplenagem

Aterro = 0,50 + 1,50 + 0,25 = 2,25 x 16,00 = 36,00 m³

Corte = 3,30 + 0,90 + 0,20 + 1,90 = 6,30 x 16,00 = 100,80 m³

1.1 aterro			= 36,00 m³

1.2 corte 1ª categoria	 70%	= 70,60 m³

1.3 corte 2ª categoria	30% 	= 30,20 m³

1.4 Material de aterro 	 	= 0,00 m³

### 2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 14,00 = 14,00 m³

Boca de lobo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00 m³

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 0,50 = 0,72 m³

Boca de lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,00 = 1,44 m³

Total geral = 14,00 + 2,00 + 0,72 + 1,44 = 18,20 m³

Escavação:

- Escavação de 1ª categoria 	= 18,20 m³

- Reaterro e apiolamento 		= 10,90 m³

Tubulação/Boca de Lobo:

- Tubo de DN de 40 cm		= 14,00 m

- Tubo de DN de 60 cm		= 0,50 m

- Boca de lobo DN de 40 cm	= 2,00 un

- Boca de lobo DN de 60 cm	= 1,00 un

- Tampa de CA Boca lobo DN 30 cm = 0,50 x 0,50 x 0,10 x 1,00 unid = 0,03 m³

- Tampa de CA Boca lobo DN 60 cm = 0,80 x 0,80 x 0,10 x 1,00 unid = 0,06 m³

Reforma de Boca de Lobo diâmetro de 30 cm: (1 unidade)

- Retirada alvenaria 0,90 x 0,90 p/ encaixar tubo diam. 30 cm (1 boca lobo) = 0,81 x 0,20 espessura =  0,16 m³

- Alvenaria tijolos maciços ou 21 furos para fechamento novamente após encaixe tubo diam. 30 cm= 0,72 m²

Reforma de Boca de Lobo diâmetro de 60 cm: (1 unidade)

- Retirada alvenaria 1,20 x 1,20 p/ encaixar tubo diam. 60 cm (1 boca lobo) = 1,44 x 0,20 espessura =  0,28 m³

- Alvenaria tijolos maciços ou 21 furos para fechamento novamente após encaixe tubo diam. 60 cm= 1,08 m²

### 3) Pavimentação

3.1 – Limpeza da rua	= 1.591,55 m²

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura do passeio)

3.2 – Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m

- pré-moldado rejuntado e pintado branco = 199,00 m

- pré-moldado enterrado = 00,00 m

Total geral = 199,00 + 00,00 = 199,00 m

3.3 Material aterro atrás meio fio

→ material para aterro atrás do meio fio saliente = 199,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 59,70 m³

→ compactação aterro = 59,70 m³

3.4 – Calçamento

- Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 1.194,00 m²

- Colchão em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 1.194,00 x 0,15 = 179,10 m³

### 4) Sinalização

4.1 – Placa de sinalização Velocidade 	= 2,00 unidade

4.2 – Placa de sinalização PARE 		= 1,00 unidade

4.3 – Placa de sinalização Nome de Rua  	= 1,00 unidade

4.4 – Remover Placa de sinalização lombada = 2,00 unidades

RUA LA SALLE	              A =  1.200,00 m²               Prancha 09

## 1) Terraplenagem

Aterro = 0,00 x 16,00 = 0,00 m³

Corte = 0,75 + 0,80 + 0,80 + 0,65 + 2,80 = 5,80 x 16,00 = 92,80 m³

1.1 aterro			= 0,00 m³

1.2 corte 1ª categoria	 70%	= 64,70 m³

1.3 corte 2ª categoria	30% 	= 28,10 m³

1.4 Material de aterro 	 	= 0,00 m³

### 2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 61,50 = 61,50 m³

Boca de lobo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00 m³

Total geral = 61,50 + 2,00 = 63,50 m³

Escavação:

- Escavação de 1ª categoria 	= 63,50 m³

- Reaterro e apiolamento 		= 38,10 m³

Tubulação/Boca de Lobo:

- Tubo de DN de 40 cm		= 61,50 m

- Boca de lobo DN de 40 cm	= 2,00 un

Reforma de Boca de Lobo diâmetro de 60 cm: (1 unidade)

- Retirada alvenaria 1,20 x 1,20 p/ encaixar tubo diam. 60 cm (1 boca lobo) = 1,44 x 0,20 espessura =  0,28 m³

- Alvenaria tijolos maciços ou 21 furos para fechamento novamente após encaixe tubo diam. 60 cm= 1,08 m²

### 3) Pavimentação

3.1 – Limpeza da rua	= 1.599,90 m²

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura do passeio)

3.2 – Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m

- pré-moldado rejuntado e pintado branco = 200,00 m

- pré-moldado enterrado = 00,00 m

Total geral =200,00 + 00,00 = 200,00 m

3.3 Material aterro atrás meio fio

→ material para aterro atrás do meio fio saliente = 200,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 60,00 m³

→ compactação aterro = 60,00 m³

3.4 – Calçamento

- Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 1.200,00 m²

- Colchão em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 1.200,00 x 0,15 = 180,00 m³

### 4) Sinalização

4.1 – Placa de sinalização Velocidade 	= 2,00 unidades

4.2 – Placa de sinalização PARE 		= 1,00 unidade

4.3 – Placa de sinalização Nome de Rua  	= 1,00 unidade

# Maravilha (SC),  setembro de 2013.

_____________________________

# Márcia Carla Klamt Vendrame

Assessoria em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 40.383-2

CREA Registro Nacional 2502264006

BOM JESUS DO OESTE – MC – Calçamento várias ruas