MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE

PREFEITO	: RONALDO LUIZ SENGER

PROJETO	: PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO – PAVILHÃO INDUSTRIAL - 02

LOCAL		: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA / BOM JESUS DO OESTE - SC

_____________________________________________________________________________________

MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO ESTRUTURAL

O presente Memorial De Cálculo refere-se ao Projeto Estrutural de Pavilhão Industrial localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, com área total de 250,00 m², no município de BOM JESUS DO OESTE - (SC);

Observação: Qualquer divergência entre o que está especificado neste memorial e o que está indicado nas pranchas do respectivo projeto. Deverá prevalecer o que está especificado em projeto.

Este projeto está especificando as seções transversais dos elementos estruturais, sendo que a armadura, verificações e detalhamentos específicos para a execução, juntamente com projeto estrutural e ART deverão ser fornecidos pela empresa executora.

Introdução

O presente memorial deverá atender as especificações das seguintes normas da ABNT.

Todo o projeto estrutural foi concebido obedecendo às normas da ABNT aplicáveis ao caso.

Todos os materiais que serão utilizados na execução da estrutura de concreto armado deverão obedecer às normas da ABNT.

Normas da ABNT adotadas:

-	NBR 6118:2014 - 	Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

-	NBR 6120:1980 - 	Cargas para o cálculo de estruturas de edificações - Procedimentos;

-	NBR 6123:1988 - 	Forças devidas ao vento em edificações - Procedimentos;

-	NBR 8681:2003 - 	Ações e segurança nas estruturas – Procedimentos;

Cargas utilizadas para elaboração do projeto estrutural: Todas as cargas utilizadas para o dimensionamento da estrutura são as especificadas pela Norma NBR 6120:1980

Normas de Serviço

- Toda a estrutura deverá ser executada em conformidade com o respectivo projeto.

- Caso houver diferenças de cotas entre o projeto estrutural e o projeto arquitetônico, deverá ser respeitado o projeto arquitetônico.

- Em caso de divergências entre as cotas de desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

- Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de menor escala (desenhos maiores).

- Em caso de estar especificado nos desenhos e não estar nesta especificação, vale o que estiver especificado nos desenhos.

- As formas e escoramentos apresentarão resistência suficiente para não se deformarem sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade.

- A posição das formas (prumo - nível) deve ser verificado permanentemente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto.

- As formas devem ser mantidas úmidas para o início do lançamento do concreto.

- As formas serão executadas de acordo com o respectivo projeto estrutural: em relação à dimensões, formato das peças em concreto armado.

- Na execução das armaduras deverão ser obedecidas às posições, dobramento, amarrações, bitolas e recobrimento das barras indicados no respectivo projeto.

- Deverá ser tomado um cuidado especial com as armaduras negativas das peças de concreto, para que fiquem em suas respectivas posições, principalmente durante as concretagens.

- O recobrimento mínimo das armaduras será de:

- Vigas de fundação		: 2,5 cm

- Vigas					: 2,5 cm

- Pilares				: 2,5 cm

- Lajes					: 2.0 cm

- Sapatas				: 5,0 cm

- Para garantir os recobrimentos recomendados no item anterior, serão utilizados espaçadores plásticos.

- O concreto deverá obedecer à resistência indicada no projeto.

- O lançamento do concreto será feito paulatinamente e em camadas.

- A compactação será obtida por vibração mecânica.

- A retirada das formas deverá ocorrer nos seguintes prazos:

- 3 (três) dias para laterais das vigas

- 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes cunhados e convenientemente espaçados.

- 28 (vinte e oito) dias para as faces inferiores, sem pontaletes.

- O concreto será intensamente molhado durante os 7 (sete) primeiros dias seguintes ao lançamento.

Estrutura de Concreto Pré-Industrializado

Deverão ser executadas as devidas ligações, conforme especificado em projeto.

Todas as peças metálicas que servirão para ancoragem de outros elementos estruturais que farão parte do conjunto deverão ser fixadas nas respectivas vigas e pilares juntamente com a concretagem e fabricação dos mesmos.

Para o posicionamento dos pilares junto aos colarinhos, deverão ser utilizadas cunhas de madeira para que os mesmos possam ser mantidos na posição vertical e posteriormente concretados de modo a enrijecer a ligação.

Sapatas

As sapatas deverão ser executadas conforme especificado no respectivo projeto estrutural sendo que as mesmas deverão ser assentes em solo com Tensão Admissível mínima de 2,0 Kgf/cm².

O colarinho para encaixe do pilar deverá ser executado na espessura de 12 cm nas dimensões especificadas em projeto. O mesmo poderá ser concretado junto com as sapatas, ou deverão ser deixadas as respectivas armaduras posicionadas no local e concretadas posteriormente.

Terças

A terças serão de madeira de lei da região com alta qualidade, não sendo aceitas peças com qualquer tipo de falha, com seção transversal de 6 x 16 cm.

As mesmas serão fixadas nos braços de concreto através de encosto metálico conforme especificado no respectivo projeto.

Telhas de cobertura

Telhas simples onduladas em Aluzinc 0.50mm.

Para a correta instalação das telhas serão utilizados parafusos autoperfurantes para a costura das telhas de cobertura.

Para a vedação serão utilizadas fitas anti corrosivas telha-terça e telha-telha.

Materiais á serem empregados

Aço para Concreto Armado:

As barras e fios de aço destinados às armaduras para concreto armado obedecerão ao disposto na NBR-7480/82:

Bitolas de 6.3mm a 25.0mm 	-- Aço CA-50

Bitola de 5.0mm 				-- Aço CA-60

Concreto:

O concreto obedecerá ao disposto na NBR-6118/2014:

Será utilizado concreto Fck 25 MPa (250 kgf/cm²) em todos os elementos estruturais.

Observação

Qualquer alteração que seja necessário realizar na estrutura deve ser primeiramente comunicado ao responsável técnico para que o mesmo dê seu parecer.

Maravilha, SC, 19 de JUNHO de 2017.

------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE.

Proprietário

--------------------------------------------------

Engº. Civil RAFAEL CASSOL BASSO

CREA-SC 112.213-2

Responsável Técnico Projeto Estrutural