Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução da Obra:

Projeto de Pavilhão Industrial

Endereço:  Área Industrial do Município de Bom Jesus do Oeste / SC

Área de ampliação: 250,00 m²

CONSIDERAÇÕES:

- As cores para revestimentos cerâmicos, azulejos e pinturas em geral ficarão a cargo do Município;

- Seguir NBR 15270-1:2005 - Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos;

- Seguir NBR 9050:2015 – Norma Técnica de Acessibilidade – Procedimentos;

- NBR 7229:1993 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.

PLACA DA OBRA

Placa do Programa Financiador: Deverá ser fixada na obra a placa do programa financiador, em lugar visível. Dimensionamento: 2,00 m x 1,25m (Deverá ser executada em chapa de aço galvanizada com estrutura). Caso não for via financiamento esta deverá ser descontada.

1.0 - DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

  - – SERVIÇOS DE LIMPEZA / REGULARIZAÇÃO

Antes de iniciar a obra realizar serviços de limpeza, regularização e compactação do terreno. Ver a locação da obra no terreno na planta de locação.

  - LOCAÇÃO DA OBRA / ACERTO / NIVELAMENTO

O quadro da obra será executado com guias de madeira de 2,50 x 15 cm, fixados em estacas de madeira firmemente cravados no solo. As cotas definidas no projeto serão repassadas para o gabarito, observando os níveis e o esquadro. Após esta etapa devem ser conferidos pelo responsável. Seguir os níveis da obra, especificado em projeto anexo. Deverá ser provido o acerto e nivelamento completo para execução da obra.

  - ALVENARIA

As alvenarias utilizadas deverão ser de blocos cerâmicos de vedação 6 furos (furados na horizontal 9x14x19 - Espessura 14 cm, seguindo as especificações de projeto) e de primeira qualidade, obedecendo as posições e dimensões das paredes constantes no projeto arquitetônico. A espessura da argamassa de assentamento não poderá ser superior a 1,5cm. A execução das paredes deverá ser cuidadosamente nivelada, prumada e em esquadro, conferindo-se nível, prumo, e esquadro a cada 50 cm de altura.

  - VERGAS E CONTRAVERGAS

Na parte frontal da edificação, nos vãos de alvenaria das portas e janelas deverão ser executadas vergas na parte superior e contra-vergas na parte inferior para as janelas, sendo que as vergas e contra-vergas deverão ser executadas na largura da alvenaria (poderão ser pré-moldadas), com altura de uma fiada de tijolos, por todo comprimento do vão das esquadrias, apoiadas no mínimo 20 cm de cada lado, na alvenaria.

  - ESQUADRIAS / ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ)

As esquadrias obedecerão às quantidades, posições e dimensionamento constantes no projeto arquitetônico.

    - – JANELAS: Serão de vidro 10mm, liso e temperado fumê, com todos os acessórios de fixação, com trinco e chaves. Para o acabamento final deverá ser utilizado o silicone para evitar infiltração de água de chuvas.

    - – PORTAS:

Madeira: As portas internas serão de madeira semi-oca, com revestimento laminado em madeira de boa qualidade e acabamento em verniz, com todos os acessórios de fixação, trinco e chaves, não sendo aceito trinco de plástico. Metálicas: As portas externas (duas portas frontais da edificação) e os portões serão em material metálico, com todos os acessórios para fixação/instalação. Também será metálica a portinhola para possibilitar o acesso ao reservatório, esta terá as dimensões de 0,80mx1,20m, contendo elementos para o fechamento.

A porta para o sanitário adaptado deverá seguir conforme o indicado no item 6.11.2 da NBR 9050/2015:

#### - Conforme item 6.11.2 (NBR 9050/2015) - Portas

6.11.2.4 - As portas, quando abertas, devem ter um vão livre, de no mínimo 0,80 m de largura e 2,10 m de altura. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de 0,80 m.

6.11.2.6 - As portas devem ter condições de serem abertas com um único movimento, e suas maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m. Recomenda-se que as portas tenham, na sua parte inferior, no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso, conforme Figura 84.

6.11.2.7 - As portas de sanitários e vestiários devem ter, no lado oposto ao lado da abertura da porta, um puxador horizontal, conforme a Figura 84, associado à maçaneta. Deve estar localizado a uma distância de 0,10 m do eixo da porta (dobradiça) e possuir comprimento mínimo de 0,40 m, com diâmetro variando de 35 mm a 25 mm, instalado a 0,90 m do piso. O dispositivo de travamento deve observar o descrito em 4.6.8. Recomenda-se que estas portas ou batentes tenham cor contrastante com a da parede e do piso de forma a facilitar sua localização.

    - – ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ): Abaixo das vigas de cobertura deverá ser executado cobogó cerâmico, na altura de 1,00m, exceto nos vãos ondem houverem os portões metálicos, que terão altura até as vigas e a parte frontal do pavilhão onde o telhado da parte do administrativo coincide com a parede.

  - PAVIMENTAÇÃO/CONTRAPISO/REVESTIMENTO CERÂMICO

    - - Contrapiso em Concreto armado – 10 cm (composição): A área do pavilhão deverá ser executada com contrapiso em concreto armado 10 cm, recebendo juntas de dilatação e malha estruturada. Após o contrapiso deverão ser realizados os serviços de regularização de base e em seguida deverá ser polido mecanicamente, de modo a não deixar grumos ou saliências (piso polido).

    - - Contrapiso em concreto – 7 cm: Na parte frontal (administrativo) deverá ser executado contrapiso em concreto não estrutural com 7cm de espessura. Após o contrapiso executado, deverá ser realizado uma regularização de base em concreto, para receber o revestimento cerâmico.

1.8.2.1– Revestimento Cerâmico: Sobre o contrapiso da parte frontal do Pavilhão (administrativo) deverá ser executado revestimento cerâmico de 1ª qualidade, PI5 (PI é a resistência à abrasão do esmalte cerâmico do piso ou revestimento), deverão ser utilizadas cerâmicas antiderrapantes. Nos locais onde serão instalados chuveiros o piso deverá ter uma inclinação média de 2% no sentido do ralo, para não acumular água.

    - – Calçada externa – 7 cm: Na parte frontal deverá ser executado uma calçada na largura de 1,00m, sobre base nivelada e compactada, em contrapiso de concreto não estrutural com 7cm de espessura. Após o contrapiso executado, deverá ser realizado uma regularização de base em concreto, e em seguida deverá ser polido mecanicamente.

  - REVESTIMENTO DAS PAREDES

As paredes do pavilhão ficarão com os blocos cerâmicos aparentes, sem revestimento, já a parte frontal (administrativo) receberá revestimento em chapisco e massa única em argamassa traço 1:2:8, para recebimento da pintura, sendo nas paredes externas e parte interna do escritório, as demais paredes dos ambientes internos receberão chapisco e emboço para recebimento do revestimento cerâmico, em toda a altura (3,00m).

  - PINTURA

    - – Alvenaria/paredes: As paredes do pavilhão que ficarem com os blocos sem revestimento receberão duas demãos de pintura em verniz sintético, interna e externamente, as alvenarias que receberem revestimento final com massa única receberão pintura com duas demãos em tinta acrílica de primeira qualidade.

    - – Portas em madeira: As portas internas em madeira receberão pintura com duas demãos em tinta esmalte de primeira qualidade.

    - – Portas e portões metálicos: As portas e portões metálicos receberão pintura esmalte brilhante duas demãos, de primeira qualidade.

  - IMPERMEABILIZAÇÃO

Os serviços de impermeabilização serão executados sempre que possível por empresa especializada, que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, obedecendo rigorosamente as normas da NB-279 da ABNT.

    - – Vigas de baldrame: Deverá ser procedida a impermeabilização das vigas de baldrame (somente da parte frontal do pavilhão), nas duas faces laterais e face superior, em toda sua extensão, com duas demãos de emulsão asfáltica.

  - – FORRO EM PVC

A parte frontal do Pavilhão deverá receber na altura do pé direito, forro em PVC com roda-forro e estrutura de sustentação. Os forros deverão ser perfeitamente nivelados, com afastamento de apoio conforme o fabricante.

  - COBERTURA

Os braços de sustentação da para a cobertura serão em concreto pré-moldado, conforme dimensionamento feito no projeto estrutural. O ripamento será em madeira, seca e sem deformações que comprometam a planicidade do telhado.

    - – TELHAS DE FIBROCIMENTO: A cobertura geral de toda edificação será em telhas de fibrocimento 6 mm e deverá seguir inclinação conforme mostrado em projeto.

    - – CALHAS, RUFOS E TUBOS: A rede de esgotamento pluvial será composta de elementos de chapa dobrada de alumínio (calhas e rufos) e tubos de queda de PVC rígido, sendo somente na parte da elevação para o reservatório.

- Deverão ser executadas calhas galvanizadas nos locais indicados em projeto, com caimento mínimo de 0,5% (meio por cento).

- Utilizar rufos de alumínio nos arremates do telhado, rente às paredes da elevação para o reservatório, deverão ser perfeitamente instalados para evitar infiltração das águas.

- O escoamento das águas pluviais do telhado do reservatório será através de tubo em PVC rígido 75mm que cairá no telhado logo abaixo, o escoamento das águas decorrentes da calha será igualmente através de tubo em PVC rígido 75mm, descendo até o chão e indo através de tubos em PVC rígido 100mm para vala existente ou local indicado pelo município. (Ver indicações no projeto).

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

De responsabilidade do engenheiro Eletricista da AMERIOS, Glauber Sartori Gandolfi.

  - PROJETO ESTRUTURAL

De responsabilidade do Engenheiro Civil da Amerios Rafael Cassol Basso.

  - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS e SANITÁRIAS

A execução da parte hidráulica e sanitária obedecerá ao projeto fornecido pela AMERIOS, juntamente com as normas da ABNT e CASAN.

    - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:

O abastecimento de água será através de reservatório que deverá ser instalado, com capacidade para 1.500 litros. Os lavatórios e bacias sanitárias deverão ser de material de 1ª qualidade, e os locais para instalação dos mesmos deverão estar de acordo com o projeto arquitetônico, as torneiras deverão ser cromadas não podendo ser aceito pela fiscalização da obra torneiras de plástico.

Conforme item 7.8.2 da NBR 9050/2015 - Os lavatórios acessíveis devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, com esforço máximo de 23 N, torneiras com sensores eletrônicos ou dispositivos equivalentes. Quando utilizada torneira com ciclo automático, recomenda-se com o tempo de fechamento de 10 s a 20 s, atendendo a todos os requisitos da ABNT NBR 13713.

    - – INSTALAÇÃO SANITÁRIA:

As tubulações deverão ser com tubos e conexões de PVC rígido soldável nos diâmetros especificados em projeto. Os esgotamentos das águas servidas passarão por caixa de inspeção, seguindo para o tratamento por tanque séptico, filtro anaeróbio e seguindo para sumidouro. O sistema deverá estar adequado conforme norma (NBR 7229:1993 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos).

- O sistema de tratamento deverá estar localizado a uma distância mínima de 1,5m de divisas e da edificação, e 15m de fontes d'água quando houverem.

Caixa de Inspeção: As caixas de inspeção deverão ser em fibra nas dimensões de 60x60cm, com profundidade mínima de 50cm e DN da tubulação de entrada e saída de 10cm. A escavação da vala deverá ser feita de forma a ficar perfeitamente compactada e nivelada para receber a caixa.

Os procedimentos completos de instalação das caixas de inspeção deverão ser seguidos de acordo com a indicação do fabricante.

Tanque Séptico em fibra (ou Biorreator) / Filtro Anaeróbio em fibra (ou biofiltro): A execução do tanque séptico e do filtro anaeróbio, ambos em fibra e com todos os acessórios para instalação, começa pela escavação do buraco onde ficarão enterrados, o fundo do buraco deve ser compactado e nivelado, retirando-se todo e qualquer objeto pontiagudo da lateral e fundo da vala para evitar perfuração do equipamento. O equipamento dever ser instalado na vala previamente preparada e procedido com as demais providências para a correta execução. Estimou-se uma capacidade para o sistema de 2.000 litros.

 Os procedimentos completos de instalação deverão ser seguidos de acordo com a indicação do fabricante do equipamento.

 O sistema de tanques sépticos deve preservar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, mediante estrita observância das prescrições da NBR 7229/1993: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.

Sumidouro: É um elemento do sistema de tratamento sem laje de fundo que permite a penetração do efluente oriundo da fossa séptica / filtro, no solo.  Os sumidouros devem ser revestidos com tijolos assentes com juntas livres, convenientemente fundos, e ter enchimento no fundo de cascalho ou pedra britada de pelo menos 0,50 m de espessura. A laje da cobertura do sumidouro deve ficar no nível do terreno, de concreto armado e dotada de abertura de inspeção com tampão de fechamento hermético. O sistema de tratamento deverá estar localizado a uma distância mínima de 1,5m de divisas e da edificação. A disposição desses materiais deve ser tal que permita fácil infiltração do líquido no terreno.

Ver dimensão do sistema de tratamento junto ao projeto.

Os sumidouros devem preservar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, mediante estrita observância das prescrições da NBR 7229/1993: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.

2.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

# - Todos os materiais utilizados na obra deverão ser de primeira qualidade;

- A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos de tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes;

- Qualquer alteração do projeto tem que ter prévia autorização do responsável. A empresa executora deverá avisar previamente a Administração Municipal e o responsável pela Fiscalização da devida necessidade de alteração, caso não for comunicado e tiver alteração na obra, os custos serão de responsabilidade da empresa executora da obra;

- O profissional responsável pelo projeto, não é responsável pela compra de materiais, encargos sociais e fiscalização na execução da obra;

- Antes de ser iniciada a obra, deverá ser comunicado o Setor de Fiscalização da AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios) e enviar toda a documentação necessária para o mesmo proceder com os serviços;

Bom Jesus do Oeste (SC), 16 de junho de 2017.

____________________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil - CREA-SC 139652-1

Associação dos Municípios do Entre Rios (AMERIOS)