MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE

PREFEITO		: RONALDO LUIZ SENGER

PROJETO		: READEQUAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO

LOCAL			: ESCOLA FNDE / BOM JESUS DO OESTE - SC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS FÍSICOS - ESTRUTURAL

O presente Memorial refere-se á readequação de um muro de contenção localizado no terreno da Escola - FNDE, com comprimento total de 42,72 m, no município de BOM JESUS DO OESTE - (SC);

PLACA DA OBRA (1,25 x 2,00) 								= 2,50 m²

REMOÇÃO DO MURO EXISTENTE

1,10m x 1,00m x 10,00m 								= 10,00 m³

0,90 m x 1,00m x 10,00m 								= 9,00 m³

0,70m x 0,95m x 10,00m 								= 6,65 m³

1,00m x 1,00m x 32,72m 								= 32,72 m³

0,80m x 0,75m x 32,72m 								= 19,63 m³

0,60m x 0,70m x 32,72m 								= 13,74 m³

∑ 											= 91,74 m³

CORTE PARA TALUDE (Escavação) 42,72m x 3,00m x 3,00m			= 384,48 m³

REATERRO 										= 192,24 m³

PLANTIO DE GRAMA DE LEIVA (42,72m x 6,00m)					= 256,32 m²

AGULHAMENTO DE FUNDO DE VALA (42,72m x 1,50m)				= 64,08 m²

CONCRETO USINADO Fck 25 MPa (42,72 m x 1,50m x 0,15m)				= 9,62 m³

AÇO

ARMAÇÃO AÇO 8.0 mm								= 320,00 Kg

ALVENARIA DE PEDRAS DE BASALTO ARGAMASSADA

1,50m x 1,00m x 10,00m 								= 15,00 m³

1,10m x 1,00m x 10,00m 								= 11,00 m³

0,80m x 0,95m x 10,00m 								= 7,60 m³

1,50m x 1,00m x 32,72m 								= 49,08 m³

1,10m x 0,75m x 32,72m 								= 26,99 m³

0,80m x 0,70m x 32,72m 								= 18,32 m³

∑ 											= 127,99 m³

RACHÃO ATRÁS DO MURO:

10,00m x 2,95m x 0,20m 								= 5,90 m²

32,72m x 2,45m x 0,20m 								= 16,04 m²

∑ 											= 21,94 m³

MANTA GEOTEXTIL BIDIM

10,00m x 3,50m 									= 35,00 m²

32,72m x 3,40m										= 111,25 m²

∑ 											= 146,25 m²

TUBO CORRUGADO 									= 45,00 m

TUBO DE ESCOAMENTO PVC DIÂM 75 MM						= 45,00 m

CANALETA COM MEIO TUBO DE CONCRETO DIÂM 30 CM	 			= 45,00 m

# Maravilha (SC), 03 de Dezembro de 2018.

_____________________________

# Rafael Cassol Basso

Assessor em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 112.213-2

CREA Registro Nacional 25104632097