MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE

Prefeito	: AIRTON ANTONIO REINEHR

Projeto	: PASSEIO PÚBLICO

Local	: RUA IRMÃO AMBRÓSIO, AVENIDA PLANALTO e RUA EDUARDO SEHNEM

ÁREA	: ....................................... m²

Memorial Descritivo: 14 folhas

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Observação: → Estamos realizados paralelamente com o projeto de passeio público o projeto de pavimentação asfáltica.

RUA IRMÃO AMBRÓSIO – Trecho I    lado Esquerdo        A = 194,75 m²     Prancha 01

## LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 194,75 m²

## RETIRADAS:

→ Retirada de calçadas (lajotas/contrapiso) existentes = 0,00 x 0,10 = 0,00 m³

→ Retirada de grama/vegetação (terra) = 26,90 m²

→ Retirada de árvores porte médio = 0,00 unidades

→ Retirada meio fio existente = 107,00 m

→ Limpeza da área com solo = 166,35 m²

## REGULARIZAÇÃO / NIVELAMENTO:

→ Regularização e nivelamento da área total

= 31,60 + 30,55 + 120,50 + 9,50 + 2,60 = 194,75 m²

## PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO:

→ Preenchimento/Compactação 5 cm com material de argila/terra

= 31,60 + 30,55 + 120,50 + 9,50 + 2,60 = 194,75 x 0,05 = 9,74 m³

## PASSEIO PÚBLICO:

LAJOTA DE CONCRETO PAVER – já incluso: Paver, colchão pó de pedra e rejunte de areia fina

→Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (lajota cinca) = 120,50 m²

→Lajota concreto PAVER – esp. 8,00 cm (acesso de garagem – lajota cinza) = 9,50 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia Direcional) (cor vermelha)= 30,55 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia alerta) (cor vermelha)= 31,60 m²

→ Piso alisado no acesso ao cadeirantes = 2,60 m²

## MEIO FIO:

→ Meio fio Pré-moldado (12 cm x 15 cm 30 cm / 1,00 m) = 107,00 m

## MURO  DE ALVENRIA

(b) – muro abaixo do nível do passeio público

(c) – muro acima do nível do passeio público

9.1 Aterro

Não se faz necessário

9.2 Corte

Não se faz necessário.

9.3 Base em Concreto Ciclopico

→ 52,78 m (Alvenaria de acabamento) = 52,78 x 0,30 x 0,05 = 0,80 m³

9.4 Alvenaria de tijolos

→ alvenaria de acabamento = 52,78 m x 0,10 m = 5,30 m²

→ alvenaria de acabamento de muro = 0,00 m x 0,25 m = 0,00 m²

Total de alvenaria = 5,30 + 0,00= 5,30 m³

9.5 Revestimento

→ Chapisco (parte somente muro) = 0,00 m²

(foi considerado a área chapiscada somente área de alvenaria do muro, somente uma lateral.)

RUA IRMÃO AMBRÓSIO – Trecho I    lado Direito        A = 194,75 m²     Prancha 01

## LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 194,75 m²

## RETIRADAS:

→ Retirada de calçadas (lajotas/contrapiso) existentes = 0,00 x 0,10 = 0,00 m³

→ Retirada de grama/vegetação (terra) = 105,70 m²

→ Retirada de árvores porte médio = 0,00 unidades

→ Retirada meio fio existente = 107,00 m

→ Limpeza da área com solo = 95,70 m²

## REGULARIZAÇÃO / NIVELAMENTO:

→ Regularização e nivelamento da área total

= 31,60 + 30,75 + 125,05 + 4,75 + 2,60 = 194,75 m²

## PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO:

→ Preenchimento/Compactação 5 cm com material de argila/terra

= 31,60 + 30,75 + 125,05 + 4,75 + 2,60 = 194,75 x 0,05 = 9,74 m³

## PASSEIO PÚBLICO:

LAJOTA DE CONCRETO PAVER – já incluso: Paver, colchão pó de pedra e rejunte de areia fina

→Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (lajota cinca) = 125,05 m²

→Lajota concreto PAVER – esp. 8,00 cm (acesso de garagem – lajota cinza) = 4,75 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia Direcional) (cor vermelha)= 30,75 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia alerta) (cor vermelha)= 31,60 m²

→ Piso alisado no acesso ao cadeirantes = 2,60 m²

## MEIO FIO:

→ Meio fio Pré-moldado (12 cm x 15 cm 30 cm / 1,00 m) = 107,00 m

## MURO  DE ALVENRIA

(b) – muro abaixo do nível do passeio público

(c) – muro acima do nível do passeio público

9.1 Aterro

Não se faz necessário

9.2 Corte

Não se faz necessário.

9.3 Base em Concreto Ciclopico

→ 39,42 m (Alvenaria de acabamento) + 17,50 m (Alvenaria muro) = 56,92 x 0,30 x 0,05 = 0,85 m³

9.4 Alvenaria de tijolos

→ alvenaria de acabamento = 39,42 m x 0,10 m = 3,95 m²

→ alvenaria de acabamento de muro = 17,50 m x 0,25 m = 4,38 m²

Total de alvenaria = 3,95 + 4,38 = 8,33 m³

9.5 Revestimento

→ Chapisco (parte somente muro) = 4,38 m²

(foi considerado a área chapiscada somente área de alvenaria do muro, somente uma lateral.)

RUA IRMÃO AMBRÓSIO – Trecho II    lado Esquerdo        A = 193,40 m²     Prancha 02

## LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 193,40 m²

## RETIRADAS:

→ Retirada de calçadas (lajotas/contrapiso) existentes = 0,00 x 0,10 = 0,00 m³

→ Retirada de grama/vegetação (terra) = 0,00 m²

→ Retirada de árvores porte médio = 0,00 unidades

→ Retirada meio fio existente = 143,00 m

→ Limpeza da área com solo = 193,40 m²

## REGULARIZAÇÃO / NIVELAMENTO:

→ Regularização e nivelamento da área total

= 28,55 + 29,90 + 108,75 + 23,60 + 2,60 = 193,40 m²

## PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO:

→ Preenchimento/Compactação 5 cm com material de argila/terra

= 28,55 + 29,90 + 108,75 + 23,60 + 2,60 = 193,40 x 0,05 = 9,67 m³

## PASSEIO PÚBLICO:

LAJOTA DE CONCRETO PAVER – já incluso: Paver, colchão pó de pedra e rejunte de areia fina

→Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (lajota cinca) = 108,75 m²

→Lajota concreto PAVER – esp. 8,00 cm (acesso de garagem – lajota cinza) = 23,60 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia Direcional) (cor vermelha)= 29,90 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia alerta) (cor vermelha)= 28,55 m²

→ Piso alisado no acesso ao cadeirantes = 2,60 m²

## MEIO FIO:

→ Meio fio Pré-moldado (12 cm x 15 cm 30 cm / 1,00 m) = 106,00 m

## MURO DE ALVENRIA

(b) – muro abaixo do nível do passeio público

(c) – muro acima do nível do passeio público

9.1 Aterro

Não se faz necessário

9.2 Corte

Não se faz necessário.

9.3 Base em Concreto Ciclopico

→ 103,54 m (Alvenaria de acabamento) = 103,54 x 0,30 x 0,05 = 1,55 m³

9.4 Alvenaria de tijolos

→ alvenaria de acabamento = 103,54 m x 0,10 m = 10,35 m²

→ alvenaria de acabamento de muro = 0,00 m x 0,25 m = 0,00 m²

Total de alvenaria = 10,35 + 0,00= 10,35 m³

9.5 Revestimento

→ Chapisco (parte somente muro) = 0,00 m²

(foi considerado a área chapiscada somente área de alvenaria do muro, somente uma lateral.)

RUA IRMÃO AMBRÓSIO – Trecho II    lado Direito        A = 192,10 m²     Prancha 02

## LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 192,10 m²

## RETIRADAS:

→ Retirada de calçadas (lajotas/contrapiso) existentes = 74,40 x 0,10 = 7,44 m³

→ Retirada de grama/vegetação (terra) = 0,00 m²

→ Retirada de árvores porte médio = 0,00 unidades

→ Retirada meio fio existente = 106,00 m

→ Limpeza da área com solo = 117,65 m²

## REGULARIZAÇÃO / NIVELAMENTO:

→ Regularização e nivelamento da área total

= 28,95 + 30,30 + 114,45 + 15,80 + 2,60 = 192,10 m²

## PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO:

→ Preenchimento/Compactação 5 cm com material de argila/terra

= 28,95 + 30,30 + 114,45 + 15,80 + 2,60 = 192,10 x 0,05 = 9,60 m³

## PASSEIO PÚBLICO:

LAJOTA DE CONCRETO PAVER – já incluso: Paver, colchão pó de pedra e rejunte de areia fina

→Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (lajota cinca) = 114,45 m²

→Lajota concreto PAVER – esp. 8,00 cm (acesso de garagem – lajota cinza) = 15,80 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia Direcional) (cor vermelha)= 30,30 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia alerta) (cor vermelha)= 28,95 m²

→ Piso alisado no acesso ao cadeirantes = 2,60 m²

## MEIO FIO:

→ Meio fio Pré-moldado (12 cm x 15 cm 30 cm / 1,00 m) = 106,00 m

## MURO DE ALVENRIA

(b) – muro abaixo do nível do passeio público

(c) – muro acima do nível do passeio público

9.1 Aterro

Não se faz necessário

9.2 Corte

Não se faz necessário.

9.3 Base em Concreto Ciclopico

→ 62,92 m (Alvenaria de acabamento) = 62,92 x 0,30 x 0,05 = 0,11 m³

9.4 Alvenaria de tijolos

→ alvenaria de acabamento = 62,92 m x 0,10 m = 6,30 m²

→ alvenaria de acabamento de muro = 0,00 m x 0,25 m = 0,00 m²

Total de alvenaria = 6,30 + 0,00= 6,30 m³

9.5 Revestimento

→ Chapisco (parte somente muro) = 0,00 m²

(foi considerado a área chapiscada somente área de alvenaria do muro, somente uma lateral.)

AVENIDA PLANALTO    lado Esquerdo        A = 194,05 m²        Prancha 03

## LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 194,50 m²

## RETIRADAS:

→ Retirada de calçadas (lajotas/contrapiso) existentes = 0,00 x 0,10 = 0,00 m³

→ Retirada de grama/vegetação (terra) = 156,80 m²

→ Retirada de árvores porte médio = 2,00 unidades

→ Retirada meio fio existente = 106,50 m

→ Limpeza da área com solo = 28,60 m²

## REGULARIZAÇÃO / NIVELAMENTO:

→ Regularização e nivelamento da área total

= 28,80 + 30,20 + 104,00 + 28,45 + 2,60 = 194,05 m²

## PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO:

→ Preenchimento/Compactação 5 cm com material de argila/terra

= 28,80 + 30,20 + 104,00 + 28,45 + 2,60 = 194,05 x 0,05 = 9,70 m³

## PASSEIO PÚBLICO:

LAJOTA DE CONCRETO PAVER – já incluso: Paver, colchão pó de pedra e rejunte de areia fina

→Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (lajota cinca) = 104,00 m²

→Lajota concreto PAVER – esp. 8,00 cm (acesso de garagem – lajota cinza) = 28,45 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia Direcional) (cor vermelha)= 30,20 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia alerta) (cor vermelha)= 28,80 m²

→ Piso alisado no acesso ao cadeirantes = 2,60 m²

## MEIO FIO:

→ Meio fio Pré-moldado (12 cm x 15 cm 30 cm / 1,00 m) = 106,50 m

## MURO DE ALVENRIA

(b) – muro abaixo do nível do passeio público

(c) – muro acima do nível do passeio público

9.1 Aterro

Não se faz necessário

9.2 Corte

Não se faz necessário.

9.3 Base em Concreto Ciclopico

→ 89,60 m (Alvenaria de acabamento) = 89,60 x 0,30 x 0,05 = 1,35 m³

9.4 Alvenaria de tijolos

→ alvenaria de acabamento = 89,60 m x 0,10 m = 8,96 m²

Total de alvenaria = 8,96 m³

9.5 Revestimento

→ Chapisco (parte somente muro) = 0,00 m²

(foi considerado a área chapiscada somente área de alvenaria do muro, somente uma lateral.)

AVENIDA PLANALTO    lado Direito        A = 204,90 m²          Prancha 03

## LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 204,90 m²

## RETIRADAS:

→ Retirada de calçadas (lajotas/contrapiso) existentes = 102,20 x 0,10 = 10,22 m³

→ Retirada de grama/vegetação (terra) = 0,00 m²

→ Retirada de árvores porte médio = 0,00 unidades

→ Retirada meio fio existente = 107,00 m

→ Limpeza da área com solo = 102,20 m²

## REGULARIZAÇÃO / NIVELAMENTO:

→ Regularização e nivelamento da área total

= 30,70 + 30,60 + 125,95 + 15,05 + 2,60 = 204,90 m²

## PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO:

→ Preenchimento/Compactação 5 cm com material de argila/terra

= 30,70 + 30,60 + 125,95 + 15,05 + 2,60 = 204,90 x 0,05 = 10,25 m³

## PASSEIO PÚBLICO:

LAJOTA DE CONCRETO PAVER – já incluso: Paver, colchão pó de pedra e rejunte de areia fina

→Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (lajota cinza) = 125,95 m²

→Lajota concreto PAVER – esp. 8,00 cm (acesso de garagem – lajota cinza) = 15,05 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia Direcional) (cor vermelha)= 30,60 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia alerta) (cor vermelha)= 30,70 m²

→ Piso alisado no acesso ao cadeirantes = 2,60 m²

## MEIO FIO:

→ Meio fio Pré-moldado (12 cm x 15 cm 30 cm / 1,00 m) = 107,00 m

## MURO DE ALVENRIA

(b) – muro abaixo do nível do passeio público

(c) – muro acima do nível do passeio público

9.1 Aterro

Não se faz necessário

9.2 Corte

Não se faz necessário.

9.3 Base em Concreto Ciclopico

→ 14,10 m (Alvenaria de acabamento) = 14,10 x 0,30 x 0,05 = 0,20 m³

9.4 Alvenaria de tijolos

→ alvenaria de acabamento = 14,10 m x 0,10 m = 1,40 m²

→ alvenaria de acabamento de muro = 0,00 m x 0,25 m = 0,00 m²

Total de alvenaria = 1,40 + 0,00= 1,40 m³

9.5 Revestimento

→ Chapisco (parte somente muro) = 0,00 m²

(foi considerado a área chapiscada somente área de alvenaria do muro, somente uma lateral.)

RUA EDUARDO SENHEM    lado Esquerdo        A = 194,35 m²        Prancha 04

## LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 194,35 m²

## RETIRADAS:

→ Retirada de calçadas (lajotas/contrapiso) existentes = 30,45 x 0,10 = 3,05 m³

→ Retirada de grama/vegetação (terra) = 22,40 m²

→ Retirada de árvores porte médio = 0,00 unidades

→ Retirada meio fio existente = 105,45 m

→ Limpeza da área com solo = 141,85 m²

## REGULARIZAÇÃO / NIVELAMENTO:

→ Regularização e nivelamento da área total

= 30,50 + 30,00 + 102,10 + 29,15 + 2,60 = 194,35 m²

## PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO:

→ Preenchimento/Compactação 5 cm com material de argila/terra

= 30,50 + 30,00 + 102,10 + 29,15 + 2,60 = 194,35 x 0,05 = 9,70 m³

## PASSEIO PÚBLICO:

LAJOTA DE CONCRETO PAVER – já incluso: Paver, colchão pó de pedra e rejunte de areia fina

→Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (lajota cinca) = 102,10 m²

→Lajota concreto PAVER – esp. 8,00 cm (acesso de garagem – lajota cinza) = 29,15 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia Direcional) (cor vermelha)= 30,00 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia alerta) (cor vermelha)= 30,50 m²

→ Piso alisado no acesso ao cadeirantes = 2,60 m²

## MEIO FIO:

→ Meio fio Pré-moldado (12 cm x 15 cm 30 cm / 1,00 m) = 102,00 m

## MURO DE ALVENRIA

(b) – muro abaixo do nível do passeio público

(c) – muro acima do nível do passeio público

9.1 Aterro

Não se faz necessário

9.2 Corte

Não se faz necessário.

9.3 Base em Concreto Ciclopico

→ 19,00 m (Alvenaria de acabamento) = 19,00 x 0,30 x 0,05 = 0,30 m³

9.4 Alvenaria de tijolos

→ alvenaria de acabamento = 19,00 m x 0,10 m = 1,90 m²

Total de alvenaria = 1,90 m³

9.5 Revestimento

→ Chapisco (parte somente muro) = 0,00 m²

(foi considerado a área chapiscada somente área de alvenaria do muro, somente uma lateral.)

RUA EDUARDO SENHEM    lado Direito         A = 202,50 m²        Prancha 04

## LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 202,50 m²

## RETIRADAS:

→ Retirada de calçadas (lajotas/contrapiso) existentes = 30,10 x 0,10 = 3,00 m³

→ Retirada de grama/vegetação (terra) = 10,40 m²

→ Retirada de árvores porte médio = 0,00 unidades

→ Retirada meio fio existente = 110,90 m

→ Limpeza da área com solo = 162,00 m²

## REGULARIZAÇÃO / NIVELAMENTO:

→ Regularização e nivelamento da área total

= 31,90 + 31,30 + 113,25 + 22,15 + 3,90 = 202,50 m²

## PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO:

→ Preenchimento/Compactação 5 cm com material de argila/terra

= 31,90 + 31,30 + 113,25 + 22,15 + 3,90 = 202,50 x 0,05 = 10,13 m³

## PASSEIO PÚBLICO:

LAJOTA DE CONCRETO PAVER – já incluso: Paver, colchão pó de pedra e rejunte de areia fina

→Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (lajota cinza) = 113,25 m²

→Lajota concreto PAVER – esp. 8,00 cm (acesso de garagem – lajota cinza) = 22,15 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia Direcional) (cor vermelha)= 31,30 m²

→ Lajota concreto PAVER – esp. 4,00 cm (Guia alerta) (cor vermelha)= 31,90 m²

→ Piso alisado no acesso ao cadeirantes = 3,90 m²

## MEIO FIO:

→ Meio fio Pré-moldado (12 cm x 15 cm 30 cm / 1,00 m) = 110,90 m

## MURO DE ALVENRIA

(b) – muro abaixo do nível do passeio público

(c) – muro acima do nível do passeio público

9.1 Aterro

Não se faz necessário

9.2 Corte

Não se faz necessário.

9.3 Base em Concreto Ciclopico

→ 57,12 m (Alvenaria de acabamento) = 57,12 x 0,30 x 0,05 = 0,86 m³

9.4 Alvenaria de tijolos

→ alvenaria de acabamento = 57,12 m x 0,10 m = 5,70 m²

→ alvenaria de acabamento de muro = 0,00 m x 0,25 m = 0,00 m²

Total de alvenaria = 5,70 + 0,00= 5,70 m³

9.5 Revestimento

→ Chapisco (parte somente muro) = 0,00 m²

(foi considerado a área chapiscada somente área de alvenaria do muro, somente uma lateral.)

Maravilha (SC), novembro/dezembro de 2013.

________________________________

# Márcia Carla Klamt Vendrame

Assessora em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 040.383-20

SMBoa Vista – MC – Passeio Público – várias ruas n.º 02