MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE

Prefeito	: AIRTON ANTONIO REINEHR

Projeto	: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO, MEIO FIO e CALÇAMENTO EM PEDRAS

Local	: RUA MANOEL KLAUCK E AVENIDA BRASILIA

ÁREA	: 717,50 m²                                                      		             	 		 Memorial Descritivo: 03 folhas

RUA MANOEL KLAUCK Drenagem Pluvial

### 2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação/boca de lobo de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

- Escavação das Valas tubos DN 40= 1,00 x 1,00 x 139,50 = 139,50 m³

- Escavação das Bocas de lobo DN 40= 1,00 x 1,00 x 6,00 = 6,00 m³

Total = 139,50 + 6,00 = 145,50 m³

Escavação e Reaterro

2.1) Escavação das valas 1ª categ.	 = 145,50 m³

2.2) Reaterro valas dos tubos = 145,50 m³ X 60 % = 87,30 m³

Tubulação

2.3) Tubulação de DN 40 cm = 139,50 m

2.4) Assentamento Tubulação de DN 40 cm = 139,50 m

Boca de Lobo

2.5) Boca de lobo simples com grelha DN 40 cm = 6,00 Unid.

Remoção de Tubulação

2.6) Remoção de Tubulação DN 400 mm = 14,00 m

Reforma Boca de Lobo

2.7) Retirada alvenaria 1,00 x 1,00 p/ encaixar tubo  na boca lobo = 1,00 x 0,20 espessura =0,20 x 1,00 Unid. = 0,20 m³

2.8) Alvenaria tijolos maciços ou 21 furos para fechamento novamente após encaixe tubo = 0,84 x 1,00 Unid. = 0,84 m²

AVENIDA BRASILIA A = 717,15 m²

## 1) Terraplenagem

Aterro = 0,25 + 0,25 = 0,50 m² x 20,00 m = 10,00 m³

Corte = 0,40 + 0,90 + 0,83 = 2,13 m² x 20,00 m = 42,60 m³

1.1) Aterro = 10,00 m³

1.2) Corte 1ª categoria = 42,60 m³

1.3) Material de aterro = 0,00 m³

### 2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação/boca de lobo de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

- Escavação das Valas tubos DN 40= 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³

- Escavação das Bocas de lobo DN 40= 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³

Total = 0,00 + 0,00 = 0,00 m³

Escavação e Reaterro

2.1) Escavação das valas 1ª categ.	 = 0,00 m³

2.2) Reaterro valas dos tubos = 0,00 m³ X 60 % = 0,00 m³

Tubulação

2.3) Tubulação de DN 40 cm = 0,00 m

2.4) Assentamento Tubulação de DN 40 cm = 0,00 m

Boca de Lobo

2.5) Boca de lobo simples com grelha DN 40 cm = 0,00 Unid.

Remoção de Tubulação

2.6) Remoção de Tubulação DN 400 mm = 0,00 m

Reforma Boca de Lobo

2.7) Retirada alvenaria 1,00 x 1,00 p/ encaixar tubo  na boca lobo = 1,00 x 0,20 espessura =0,20 x 0,00 Unid. = 0,00 m³

2.8) Alvenaria tijolos maciços ou 21 furos para fechamento novamente após encaixe tubo = 0,84 x 0,00 Unid. = 0,00 m²

### 3) Pavimentação

Limpeza

3.1) Limpeza da rua (largura 20,00 metros) = 895,50 m²

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura do passeio)

Meio Fio

3.2) Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m = 89,50 m

3.3) Material aterro atrás meio fio = 89,50 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 26,85 m³

3.4) Compactação aterro = 26,85 m³

Pavimentação

3.5)Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 717,15 m²

3.6) Colchão em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 717,15 m²

### 4) Sinalização

Instalação de Placas

4.1)Placa de sinalização Nome de Rua=0,20 m x 0,40 m = 0,08 m² x 0,00 Unid. = 0,00 m²

4.2) Poste Placa de Sinalização Nome de Rua = 0,00 Unid.

4.3) Placa Indicativa Velocidade 40 km/h= 0,00 Unid.

# Maravilha (SC), 05 de Maio de 2016.

_____________________________

# Carline Joice Hackenhaar

Assessoria em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 090.319-0