MEMORIAL  DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo, estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução do projeto do PAVILHÃO INDUSTRIAL, de Propriedade da Prefeitura do Município de BOM JESUS DO OESTE/ SC, com área total de 240,00 m2.

- LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Deverá estar afastado de rios, sangas no mínimo 30,00 m.

LIMPEZA DO TERRENO

O terreno deverá estar limpo e desobstruído para o início dos serviços.

PLACA DA OBRA

Placa do Programa Financiador: Deverá ser fixada na obra a placa do programa financiador. Deve ser fixada em lugar visível, não podendo haver na obra placa maior que esta. Dimensionamento: 2,00 m x 1,50m.

Caso não for via financiamento está deverá ser descontada.

PROJETO ESTRUTURAL GERAL

A elaboração do projeto é de responsabilidade da empresa vencedora da licitação. Deverá elaborar o projeto e encaminhar 3 vias para a Administração do Município de Bom Jesus do Oeste / SC, acompanhado de ART / RRT de responsabilidade técnica.

1.0-  LOCAÇÃO DA OBRA / ACERTO / NIVELAMENTO

Seguir conforme cotas do projeto em anexo.

O quadro da obra será executado com guias de madeira de 2,50 x 15 cm, fixados em estacas de madeira firmemente cravados no solo. As cotas definidas no projeto serão repassadas para o gabarito, observando os níveis e o esquadro. Após esta etapa devem ser conferidos pelo responsável.

Deverá ser provido o acerto e nivelamento para a obra.

2.0 – ESCAVAÇÕES E REATERRO

As escavações  necessárias para os diversos fins, obedecerão as especificações dos projetos entregues pelos executores.

Para as sapatas as escavações deverão atingir solo firme, e para as vigas de baldrame as valas terão as dimensões necessárias para a confecção das mesmas. Em ambos os casos, os reaterros deverão ser feitos em camadas sucessivas de 20 cm, com solos de 1ª categoria, isento de matéria orgânica e apioladas com um determinado grau de umidade, garantindo a estabilidade da compactação.

3.0 – ESTRUTURA / COBERTURA / LAJES / IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS DE BALDRAME / VERGAS E CONTRA-VERGAS

3.1 - Estrutura em Concreto Armado: Todas as fundações em geral e todas as vigas de baldrame serão executados em estrutura de concreto armado conforme projeto estrutural fornecido em anexo acompanhado de ART respectiva.

Formas e Escoramento : As formas deverão ser de madeira de boa qualidade, isenta de nós e, adequadas para o concreto.

Antes do lançamento do concreto, conferir as ferragens, verificar o nivelamento, o prumo, o alinhamento, a estanquiedade, as dimensões e proceder a limpeza. Molhar as formas para promover a saturação para evitar a absorção da água do concreto.

3.2 - Estrutura em Pré-Moldado: Para a estrutura de pilares e vigas (intermediárias e de respaldo) deverão ser executados em estrutura de concreto pré-moldado, conforme o projeto fornecido pela empresa vencedora da licitação.

3.3 - Cobertura: Estrutura metálica geral recebendo telhas em fibrocimento 6mm.

- Oitão: Deverá ser executado em tijolos de 6 furos.

3.4 - Laje: Deverá os sanitários receber laje maciça do forro, conforme o projeto estrutural fornecido pela empresa vencedora da licitação.

#### 3.5 – Impermeabilização das Vigas de Baldrame: Deverá ser feito a impermeabilização das vigas de baldrame.

3.6 – Vergas e Contra-Vergas: Todas as portas e janelas deverão receber as vergas e contra-vergas em concreto.

4.0 - ALVENARIA

Em todas as alvenarias, deverão ser utilizados tijolos de elevação de 6 furos, com as dimensões do projeto, prumados, alinhados, nivelados.

OBS: Não será aceito tijolos quebrados e mal assentados.

5.0 -  PAVIMENTAÇÃO

5.1 – Contrapiso com Malha Estrutural: Toda a obra receberá contrapiso de 7 cm de espessura com malha estrutural, polido mecanicamente.

5.2 – Regularização de Base: Todos os pisos receberão uma regularização de base.

5.3 – Piso em Cerâmica: Os ambientes como: os 2 sanitários e o hall dos sanitários deverão receber o piso em cerâmica, PI5, de 1ª qualidade.

OBS: A definição do tipo de cerâmica ficará a cargo da Administração Municipal.

6.0  - ESQUADRIAS

6.1 – Ferro: As portas de acesso ao pavilhão deverão ser executadas em ferro, com todos os acessórios. Material de 1ª qualidade. OBS: Executar vergas e contra-vergas e todas as portas e janelas.

6.2 – Madeira: Deverá ser utilizado as 2 portas internas em madeira. Material de 1ª qualidade. Onde não poderá ser aceito trinco de plástico.

OBS: Executar vergas e contra-vergas e todas as portas e janelas.

7.0 - VIDRO

Os vidros utilizados na obra para todas as janelas serão:

- Vidros temperado 10 mm – lisos.

8.0 -  REVESTIMENTO

- Sanitários internas: Todas as paredes dos sanitários na parte interna e nos tetos em laje receberão:

- Paredes com azulejo: chapisco, emboço e as peças em azulejo.

- Tetos: chapisco, emboço, reboco e acabamento final com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor branca.

Obs: O restante de todas as paredes receberão somente pintura.

9.0 - PINTURA

As alvenarias internas e externas, teto em laje receberão pintura com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho, na cor definida pela Administração Municipal.

As esquadrias de madeira e as esquadrias em ferro receberão 2 demãos de tinta esmalte, na cor definida pela Administração Municipal.

10.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A execução da parte das instalações elétricas obedecerá ao projeto fornecido em anexo, juntamente com as normas da ABNT e CELESC. O projeto é de responsabilidade do Eng. Elétrico Glauber Sartori Gandolfi.

11.0 - INSTALAÇÕES  HIDRO-SANITÁRIAS

A execução da parte do hidro-sanitário obedecerá ao projeto fornecido pela AMERIOS, juntamente com as normas da ABNT e CASAN.

12.0 - INSTALAÇÕES  do PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO / PROJETO

A execução da parte de incêndio obedecerá fornecida pelo profissional contratado pela empresa que se instalará no pavilhão.

- Projeto: Contratação de responsabilidade da empresa que se instalará no pavilhão. Onde deverá ser encaminhado para a aprovação no Corpo de Bombeiros de Sc.

13.0 – ELEMENTOS VAZADOS

Será utilizado conforme mostra em projeto arquitetônico anexo, os elementos vazados para facilitar na ventilação do ginásio. Seguir medidas em anexo.

14.0 – BARRAS DE APOIO

Deverá ser instalado nos sanitários as barras de apoio conforme NBR 9050.

15.0 - LIMPEZA

A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos de tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes.

16.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

16.1 - Qualquer alteração do projeto terá que haver prévia autorização do responsável.

Deverá a empresa construtora informar através de ofício a Administração Municipal de Bom Jesus do Oeste / SC sobre eventual necessidade de Alteração no projeto para que a Administração encaminhe para o responsável pela fiscalização da obra.

Caso o comunicado não venha ocorrer toda a alteração e custos serão de responsabilidade da empresa responsável pela obra.

16.2 – Todos os materiais utilizados na obra e a mão-de-obra devem ser de 1ª qualidade, ficando o fiscal responsável pela obra de aceitar ou não os serviços caso venha ter algum problema com qualidade nos serviços.

BOM JESUS DO OESTE (SC), 04 de ABRIL de 2.016.

AIRTON ANTÔNIO REINEHR

Prefeito do Município de BOM JESUS DO OESTE – SC

MARLIZE CRISTIANE KLAMT TODESCATTO

Assessora em Arquiteta & Urbanista - AMERIOS

CAU/RN A23967-4