MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução do projeto da REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL, localizada entre as ruas: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Rua Carolina, Rua Eduardo Sehnem e a Av. Planalto, no município de BOM JESUS DO OESTE / SC, com área de 8.698,78 m2.

1 – PLACA DE OBRA

Placa do Programa: Deverá em lugar visível ser fixada a placa do programa financiador, não podendo esta ser menor que qualquer outra placa instalada no canteiro de obra. Dimensionamento de 1,50 m x 1,25m.

Obs: Caso não for através de financiamento desta deverá ser descontada.

2 – RETIRADA (Remoção)

- Meio-fio: A remoção de todo o meio-fio é de responsabilidade do município de Bom Jesus do Oeste / SC.

- Passeios:  A remoção de todos os passeios (calçadas) é de responsabilidade do município de Bom Jesus do Oeste / SC.

Obs: Destino do entulho de responsabilidade de município.

- Grama: Toda a grama existente deverá ser removida pelo município.

3 - NIVELAMENTO / LOCAÇÃO DE OBRA

- Nivelamento: Após a retirada dos passeios existentes pelo município a empresa vencedora da licitação deverá ser providenciar o nivelado de toda a área para que fique de acordo para o início dos serviços.

Obs: Atender aos caimentos de águas  de chuvas nas calçadas.

- Locação: Na parte onde não existe passeio (Avenida Planalto e na Rua Carolina) e entre as 2 quadras de esportes, como mostra o projeto em anexo, executar a locação para os passeios conforme medidas em anexo e providenciar após o nivelamento e compactação.

- Camada de Brita: Após o nivelamento e compactação, deverá ser executado 3 cm de brita.

4 - LAJOTAS

Para todos os passeios da praça municipal deverão ser executados com as seguintes Lajotas, conforme detalhe em anexo:

- Lajota de concreto em PAVER  – espessura 6 cm (cor cinza claro)  de 35 MPa de resistência – para as lajotas em geral.

- Lajota de concreto em PAVER  – espessura 6 cm (cor vermelha) – Guia Linha de 35 MPa de resistência;

- Lajota de concreto em PAVER -  espessura 6 cm (cor vermelha) – Guia Direcional de 35 MPa de resistência;

Obs:

- As lajotas em PAVER utilizadas deverão ser rejuntadas com areia fina.

- O passeio deve ser executado conforme norma de acessibilidade NBR 9050, com guias direcionais (linha e alerta) na cor vermelha, e as lajotas de concreto nas cores cinza claro e escuro e no verde.

- As lajotas com guias direcionais deverão ter o mesmo nivelamento, não podendo haver diferença de nível.

- A empresa executora deverá apresentar selo de qualidade das lajotas.

5 – ACESSIBILIDADES

- Contrapiso 6 cm: Para as acessibilidades deverão ser executados piso em contrapiso com 6 cm de espessura.

- Polimento Mecanizado: Após o contrapiso deverá ser executado o polimento mecanizado.

- Pintura: Para o acabamento final deverá ser feito a pintura com tinta especial para piso na cor cinza.

6 - MEIO-FIO

Serão em concreto pré-moldado com as dimensões de 12 x 15x 30 centímetros – 1,00 metro deverá possuir resistência (fck mínimo de 150 kg /cm2) para não perderem as suas principais funções que são de evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condução das águas das chuvas e evitar que os veículos invadam o passeio. O topo do meio fio deverá ficar 15 centímetros acima da cota final dos bordos da pavimentação (Vias). E deverá ser rejuntado.

- OBS: Atenção para o rebaixamento de meio-fio no acesso dos Portadores de necessidades especiais (Pnes)

- meio-fio executado somente nos 4 lados da praça. A parte interna não receberá o meio-fio.

7 – RETIRADA DE ÁRVORES

Deverá ser feito a retirada de árvores nos 4 passeios públicos (4 laterais) .

Obs: Remoção de responsabilidade do município. Destino do entulho de responsabilidade de município.

8 – GRAMA EM LEIVA

Todos os canteiros deverão ser preparados com terra adubada e preparada para receber a grama em leiva. (material e mão-de-obra de 1ª qualidade).

9 – CERCAMENTO GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL

Todo o cercamento do campo de futebol está definida em memorial anexo de responsabilidade do Eng. civil Rafael Cassol Basso.

10 – ILUMINAÇÃO

Toda a parte de iluminação (projeto) da praça é de responsável do eng. Eletrecista Glauber Sartori Gandolfi.

11 CONSIDERAÇÃO

11.1 – A obra deverá ser executada com materiais de 1ª qualidade e com acabamento de 1ª qualidade.

11.2 – Não é de responsabilidade do responsável pelo projeto: a compra e escolha na qualidade dos materiais, contratação de mão-de-obra e fiscalização dos serviços.

11.3 – Só deverá ser liberada a obra se esta está de acordo com o projeto. Qualquer alteração na execução da obra, somente com autorização do autor do projeto.

11.4 – Deverá a Administração Municipal, após a licitação encaminhar 1 cópia de todo os processo licitatório para a Amerios – Associação dos Municípios do Entre Rios (Setor de Fiscalização de Obras) para ser providenciado os serviços de fiscalização.

Bom Jesus do Oeste (SC), 27 de JANEIRO de 2016.

________________________________

Airton Antônio Reinehr

Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste / SC

Cnpj nº 01.594.009/0001-30

_______________________________

Marlize Cristiane Klamt Todescatto

Assessora em Arquitetura & Urbanismo – AMERIOS

CAU/RN A23967-4