MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo, estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços à ser realizado na execução do projeto de AMPLIAÇÂO DO CENTRO DE EVENTOS localizado na Av. Nossa Senhora de Fátima, no Perímetro Urbano, no município de Bom Jesus do Oeste - SC, com a seguinte área:

- Área da Ampliação: 650,99 m²

Limpeza do Terreno:

O terreno deverá estar limpo e desobstruído para o início dos serviços.

A retirada da obra existente é de responsabilidade da Administração Municipal.

Placa da Obra:

Em lugar visível, em frente a obra, deverá ser fixada as seguintes placas:

- Da Identificação do Programa: Deverá ser fixada a placa do programa, no dimensionamento de 2,00 m x 1,50 m.

Obs: Esta placa não poderá estar menor que as demais placas da obra.

Caso não for via financiamento esta deverá ser descontada.

Projeto Estrutural Geral

Projeto fornecido de resp

1.0- Locação da Obra / Nivelamento

O quadro da obra será executado com guias de madeira de 2,50 x 15 cm, fixados em estacas de madeira firmemente cravados no solo. As cotas definidas no projeto serão repassadas para o gabarito, observando os níveis e o esquadro. Após esta etapa devem ser conferidos pelo responsável. O terreno deverá ser preparado conforme cotas em projeto.

Nivelamento: Deverá ser feito o nivelamento conforme cotas em projeto anexo.

2.0 – Escavação e Reaterro

As escavações necessárias para os diversos fins obedecerão as especificações dos projetos entregues pelos executores.

Para as sapatas, as escavações deverão atingir solo firme, e para as vigas de baldrame as valas terão as dimensões necessárias para a confecção das mesmas.

3.0 – Estrutura em Concreto Armado / Estrutura de Concreto Pré-Moldado / Cobertura / Impermeabilização das Vigas / Vergas e Contra-Vergas / Laje Pré- Moldada

Estrutura de Concreto Armado: Toda a fundação e vigas de baldrame deverá ser executada em estrutura de concreto armado, conforme projeto estrutural fornecido pela empresa contratada pela execução, obedecendo as normas da ABNT, acompanhado de ART respectiva.

Formas e Escoramento: As formas deverão ser de madeira de boa qualidade, isenta de nós e, adequadas para o concreto.

Antes do lançamento do concreto, conferir as ferragens, verificar o nivelamento, o prumo, o alinhamento, a estanquiedade, as dimensões e proceder a limpeza. Molhar as formas para promover a saturação para evitar a absorção da água do concreto.

Estrutura em Concreto Pré-Moldado: Toda a estrutura de Pilares, vigas intermediárias e vigas de cobertura, deverão ser executadas em estrutura de concreto pré-moldado.

Cobertura e Sua Estrutura:

- Cobertura: A cobertura deverá ser executada em estrutura geral em estrutura metálica com todos os acessórios de fixação, recebendo telhas de fibrocimento 6 mm, com todos os acessórios de fixação.

Impermeabilização das Vigas De Baldrame: Na face superior das vigas de baldrame e em 15cm de cada uma das laterais deverá ser impermeabilizado com duas demãos de asfalto quente, sendo uma perpendicular à outra e aplicadas com intervalo de 24 horas, seguida com pulverização de areia grossa.

Verga e Contra-Verga: Em todas as janelas e portas deverão ser executados verga e contra-vergas em concreto.

As vergas e contra-vergas deverão ser executadas na largura da alvenaria,  a altura de uma fiada de tijolos, por todo comprimento do vão das esquadrias mais 30cm de ancoragem em cada lado, armadas com três barras de ferro CA50 3/8”.

Laje Pré- Moldada: Deverá ser executada na estrutura do reservatório laje pré-moldada conforme projeto estrutural que deverá ser fornecido pela empresa contratada para a execução.

4.0 – Alvenaria / Elemento Vazado

As alvenaria utilizadas na obra, inclusive os embasamentos,  serão em tijolos 6 furos, de primeira qualidade e sem requeima, com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, proporção indicada pelo fabricante. A espessura da argamassa de assentamento não poderá ser superior a 1,5cm e as camadas deverão ser niveladas, prumadas e alinhadas.

Os peitoris deverão ter inclinação para fora não inferior a 10%.

5.0 -  Pavimentação

5.1 -  Contrapiso – 6 cm: Para os sanitários, preparo de carnes, copa e cozinha, deverá ser executado o contrapiso com 6 cm de espessura.

Para impermeabilização do contrapiso, será adicionado ao concreto impermeabilizante. Todos os caimentos para as águas de lavação deverão ser dados no contrapiso.

5.2 – Regularização: Todos os ambientes receberão a regularização de base, para após ser executado o piso final.

5.3 – Piso cerâmico:

- Os ambientes que receberão o piso em cerâmica: Todos os sanitários, preparo de carnes, copa e a cozinha.

Deverão ser pisos em  cerâmica, PI5, de 1ª qualidade.

OBS: A definição do tipo de cerâmica ficará a cargo da Administração Municipal de Bom Jesus do Oeste / SC.

5.4 – Contrapiso com Malha: Para o piso do salão executar contrapiso com malha estrutural. Este piso deverá ser em concreto estrutural 20 MPA preparo mecânico com armação em tela soldada.

5.5 – Calçadas Externas: Conforme mostra o projeto em anexo, na parte externa deverá ser executada uma calçada com 1,00 m de largura: Contrapiso 6 cm, regularização de base e piso final lajotas sextavadas com a instalação das guias direcionais conforme NBR 9050.

5.5.1 – Regularização :  Feito a limpeza no local deverá ser nivelado no local,  para que fique de acordo para o início dos serviços.

5.5.2 – Preenchimento / Compactação: Deverá ser providenciado um preenchimento de aproximadamente 10 cm, ficando no nível para a execução do passeio com as lajotas sextavadas, após deverá ser feito a compactação manual.

5.6.4 – Lajotas Sextavadas: As lajotas utilizadas para a calçada, serão do tipo sextavada de concreto prensada e devem atingir a resistência a compressão, com espessura de aproximadamente 4 cm.

Não será aceito pela fiscalização, peças com processo de decomposição ou qualquer outra falha derivada de material ou fabricação.

Base: Para a base deverá ser executado um contrapiso de 3 cm de espessura.

Rejunte: Após a colocação das lajotas e feito o processo de rejuntamento das peças.

Guias Direcionais (Alerta e Linha): Conforme mostra detalhe de projeto em anexo, deverá ser executado em todos os passeios as guias: alerta e guia linha,  também seguir conforme NBR 9050.

6.0 – Esquadrias / Vidro

6.1 – Madeira: Todas as esquadrias internas (portas) deverão ser em madeira, semi-ocas, de material de 1ª qualidade.

6.2 – Ferro: Todas as aberturas externas (2 portas) deverão ser executadas em ferro com todos os acessórios de fixação.

6.3 – Vidro: Todas as janelas deverão ser executadas com vidro de 10 mm, temperado, liso.

7.0 -  Revestimento

Paredes com azulejo:

Os sanitários receberão o azulejo até 2,10 m de altura.

Já na copa e cozinha somente a parede que se localiza a bancada da pia receberá o azulejo até a altura de 1,50m.

Para a sala do preparo de carnes deverá receber azulejo até o teto.

Paredes de Alvenaria: Os tijolos deverão receber chapisco, emboço, reboco e pintura.

Paredes dos Sanitários, preparo de carnes, copa e cozinha: As paredes receberão os seguintes acabamentos: chapisco, emboço e o reboco sendo que na parte do sanitário até a altura de 2,10 m, copa e cozinha deverão receber azulejo até a altura de 1,50 m, somente na parede da bancada, sendo que somente deverá ser executado: chapisco, emboço e o azulejo.

A composição dos revestimentos será: Chapisco (1:3), Emboço em argamassa regular de no mínimo 15mm (1:2:9) e Reboco em argamassa fina de no mínimo 7mm (1:3 + 5% de cim.).

8.0 - Pintura

- As alvenarias internas e externas receberão a pintura com tinta acrílica semi-brilho, sendo que a cor será definida pela Administração Municipal de Bom Jesus do Oeste / SC.

As esquadrias de madeira e as esquadrias em ferro receberão 2 demãos de tinta esmalte, também a cor definida pela Administração Municipal.

9.0 – Instalações Elétricas

Toda parte elétrica e instalações deverá obedecer rigorosamente o projeto fornecido em anexo, bem como as normas da ABNT e CELESC. Projeto contratado pela Administração Municipal de Bom Jesus do Oeste / SC.

10.0 – Instalações Hidro-Sanitárias

10.1 – Instalação Hidráulica:

O abastecimento de água potável será fornecido pela concessionária CASAN e será captada da rede por gravidade, através de canos de PVC soldável até o reservatório. A canalização de distribuição será também em PVC rígido soldável e dotada de registros para manutenção em pontos determinados, conforme dimensionamento em projeto.

Deverão ser respeitados rigorosamente os detalhes de projeto e normas da ABNT.

Os lavatórios  dos sanitários serão de material de 1ª qualidade, e os locais para instalação dos aparelhos deverão estar de acordo com o projeto arquitetôncio.

Será instalada uma caixa de água com 1.000 litros acima dos sanitários e deverá ser executado uma caixa de água para acima da copa, que abastecerá a copa e cozinha na unidade, com todos os acessórios de fixação.

10.2 – Instalação Sanitária:

Deverão ser respeitados rigorosamente os detalhes de projeto e normas da ABNT e CASAN.

Toda tubulação será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável. As tubulações enterradas deverão ter um caimento mínimo perfeito de 2%. As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria de tijolos maciços ao chato sobre lastro de concreto magro de 6cm de espessura, nas dimensões de 50x50cm internamente, com profundidade mínima de 50cm, revestidas internamente com chapisco e massa única com espessura de 15mm no traço de 1:3, cimento e areia média, com tampa de concreto armado com uma malha de ferro 5mm cada 10cm, a qual deverá ter uma espessura mínima de 6cm.

O esgotamento das águas servidas se dará através de fossa séptica, filtro anaeróbio e indo  para sumidouro, conforme detalhamento em projeto anexo, e revestidos com tijolos assentes com junta livre, e ter enchimento no fundo, de cascalho ou pedra britada, de pelo menos 0,50m de espessura.

Os sistemas de tratamento deverão estar localizados a uma distância mínima de 1,5m de divisas e da edificação,  e 15m de fontes d'água quando houverem.

11.0 – Instalações do Preventivo Contra Incêndio

A execução da parte das instalações do preventivo contra incêndio obedecerá ao projeto fornecido pela AMERIOS, juntamente com normas da ABNT e CORPO DE BOMBEIROS. Conforme Memorial e projeto em anexo.

E parte do projeto do preventivo deverá ser do engenheiro elétrico que deverá ser contratado pela Administração Municipal de Bom Jesus do Oeste / SC.

12.0 – Forro em Pvc:

# Todos os sanitários, copa e cozinha, sala preparo de carnes, receberão forro em PVC com sua estrutura de sustentação necessária para o local. Utilizar material de 1ª qualidade inclusive roda-forro.

13.0 – Barras de Apoio

Barras de Apoio: Para o sanitário PNE deverá ser feito as instalações das barras de apoio, seguir conforme NBR 9050.

14.0 – Granito

Para os tampos executar das bancadas dos guichês de atendimento deverão ser executados em pedra granito com largura de 0,40m.

15.0 – Instalação Provisória de Luz e Água

Deverá  ser feita a instalação de luz e água provisória para o início dos serviços.

16.0 - Limpeza

A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos de tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes.

17.0 - Consideração Final

17.1 - Qualquer alteração do projeto tem que ter prévia autorização do responsável. A empresa executora deverá avisar previamente a Administração Municipal e o responsável pela Fiscalização da devida necessidade de alteração, caso não for comunicado e tiver alteração na obra, os custos serão de responsabilidade da empresa executora da obra.

17.2 - O profissional responsável pelo projeto, não é responsável pela compra de materiais, encargos sociais e fiscalização na execução da obra.

17.3 – Antes de ser iniciado a obra, deverá ser comunicado o Setor de Fiscalização da Amerios (Associação dos Municípios do Entre Rios) e enviar toda a documentação necessária para o mesmo proceder o serviço.

Maravilha (SC), 07 de Julho de 2014.

Carline Joice Hackenhaar

Assessora em Engenharia Civil – CREA/SC 090.319-0

AMERIOS