Proprietário	: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE

Prefeito		: AIRTON ANTONIO REINEHR

Projeto		: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO

Local		: AVENIDA CRISTO REI – Trecho I e II e RUA IRMÃO AMBRÓSIO

Área 		: 3.731,57 m²

| 1 | Avenida Cristo Rei - Trecho I | 640,65 m² |
| --- | --- | --- |
| 2 | Avenida Cristo Rei - Trecho II | 1.771,17 m² |
| 3 | Rua Irmão Ambrósio | 1.319,75 m² |
| Área Total ............................... |  | 3.731,57 m² |

AVENIDA CRISTO REI – Trecho I                            A = 640,65 m²

## PLACA DO CONVÊNIO

  - Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 2,00 x 1,25 m = 2,50 m²

## LIMPEZA – EXECUTADO PELO CONSÓRCIO CIDIR

  - Limpeza da Área a ser pavimentada, com jato de Alta pressão de Ar e Água = 656,97 m²

## PAVIMENTAÇÃO – REPERFILAGEM 3 cm – EXECUTADO PELO CONSÓRCIO CIDIR

  - Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (reperfilagem)= 656,97 m²

  - Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - REPERFILAGEM = 3,00 cm

- Área a ser pavimentada			= 656,97 m²

- Espessura asfalto (reperfilagem)		= 3,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 4,6 a 5,2 %

- Densidade do CAUQ				= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 656,97 x 0,03 = 19,71 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 19,71 x 2,50 = 49,28 ton

## PAVIMENTAÇÃO – CAPA 4 cm – EXECUTADO PELO CONSÓRCIO CIDIR

  - Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (capa) = 640,65 m²

  - Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - CAPA = 4,00 cm

- Área a ser pavimentada			= 640,65 m²

- Espessura asfalto (reperfilagem)		= 4,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 4,6 a 5,2 %

- Densidade do CAUQ				= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 640,65 x 0,04 = 25,63 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 25,63 x 2,50 = 64,08 ton

## PINTURA DE SINALIZAÇÃO

  - Faixa de estacionamento: 67,45 m x 0,10 = 6,745 m² /2 (devido ser tracejada) = 3,37 m²

  - Faixa de segurança (PARE) = 7,50 m x 0,30 = 2,25 m²

  - Faixa de Pedestre = 16,00 m x 2,00 = 32,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 16,00 m²

  - Faixa de Amarela Meio de Pista = 0,00 m x 2,00 = 0,00 m x 0,10 m  = 0,00 m²

  - Faixa de Amarela Lombada = 0,00 m²

## PLACAS DE SINALIZAÇÃO

  - Placa Indicativa de “PARE” = 2,00 Unid.

  - Placa Nome de Rua = 0,00 Unid.

## DRENAGEM PLUVIAL

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³

Boca de lobo DN de 40 cm =1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00 m³

Total geral = 0,00 m³ + 1,00 m³= 1,00 m³

Escavação das Valas e Reaterro

  - Escavação de 1ª categoria = 1,00 m³

Boca de Lobo

  - Boca de lobo DN de 40 cm = 1,00 Unid.

  - Boca de lobo DN de 100 cm = 0,00 Unid.

Tampa em Concreto

  - Tampa em Concreto Armado 60x60x5 cm = 0,00 Unid.

AVENIDA CRISTO REI – Trecho II                            A = 1.771,17 m²

## PLACA DO CONVÊNIO

  - Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 2,00 x 1,25 m = 0,00 m²

## LIMPEZA – EXECUTADO PELO CONSÓRCIO CIDIR

  - Limpeza da Área a ser pavimentada, com jato de Alta pressão de Ar e Água = 1.813,12 m²

## PAVIMENTAÇÃO – REPERFILAGEM 3 cm – EXECUTADO PELO CONSÓRCIO CIDIR

  - Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (reperfilagem)= 1.813,12 m²

  - Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - REPERFILAGEM = 3,00 cm

- Área a ser pavimentada			= 1.813,12 m²

- Espessura asfalto (reperfilagem)		= 3,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 4,6 a 5,2 %

- Densidade do CAUQ				= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 1.813,12 x 0,03 = 54,40 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 54,40 x 2,50 = 136,00 ton

## PAVIMENTAÇÃO – CAPA 4 cm – EXECUTADO PELO CONSÓRCIO CIDIR

  - Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (capa) = 1.771,17 m²

  - Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - CAPA = 4,00 cm

- Área a ser pavimentada			= 1.771,17 m²

- Espessura asfalto (reperfilagem)		= 4,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 4,6 a 5,2 %

- Densidade do CAUQ				= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 1.771,17 x 0,04 = 70,85 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 70,85 x 2,50 = 177,13 ton

## PINTURA DE SINALIZAÇÃO

  - Faixa de estacionamento: 138,15 m x 0,10 = 13,82 m² /2 (devido ser tracejada) = 6,91 m²

  - Faixa de segurança (PARE) = 15,00 m x 0,30 = 4,50 m²

  - Faixa de Pedestre = 32,00 m x 2,00 = 64,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 32,00 m²

  - Faixa de Amarela Meio de Pista = 0,00 m x 2,00 = 0,00 m x 0,10 m  = 0,00 m²

  - Faixa de Amarela Lombada = 0,00 m²

## PLACAS DE SINALIZAÇÃO

  - Placa Indicativa de “PARE” = 0,00 Unid.

  - Placa Nome de Rua = 1,00 Unid.

## DRENAGEM PLUVIAL

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³

Boca de lobo DN de 40 cm =1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³

Total geral = 0,00 m³ + 0,00 m³= 0,00 m³

Escavação das Valas e Reaterro

  - Escavação de 1ª categoria = 0,00 m³

Boca de Lobo

  - Boca de lobo DN de 40 cm = 0,00 Unid.

  - Boca de lobo DN de 100 cm = 1,00 Unid.

Tampa em Concreto

  - Tampa em Concreto Armado 60x60x5 cm = 1,00 Unid.

RUA IRMÃO AMBRÓSIO – Trecho I                            A = 1.319,75 m²

## PLACA DO CONVÊNIO

  - Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 2,00 x 1,25 m = 0,00 m²

## LIMPEZA – EXECUTADO PELO CONSÓRCIO CIDIR

  - Limpeza da Área a ser pavimentada, com jato de Alta pressão de Ar e Água = 1.365,25 m²

## PAVIMENTAÇÃO – REPERFILAGEM 3 cm – EXECUTADO PELO CONSÓRCIO CIDIR

  - Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (reperfilagem)= 1.365,25 m²

  - Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - REPERFILAGEM = 3,00 cm

- Área a ser pavimentada			= 1.365,25 m²

- Espessura asfalto (reperfilagem)		= 3,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 4,6 a 5,2 %

- Densidade do CAUQ				= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 1.365,25 x 0,03 = 40,96 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 40,96 x 2,50 = 102,40 ton

## PAVIMENTAÇÃO – CAPA 4 cm – EXECUTADO PELO CONSÓRCIO CIDIR

  - Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (capa) = 1.319,75 m²

  - Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - CAPA = 4,00 cm

- Área a ser pavimentada			= 1.319,75 m²

- Espessura asfalto (reperfilagem)		= 4,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 4,6 a 5,2 %

- Densidade do CAUQ				= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 1.319,75 x 0,04 = 52,79 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 52,79 x 2,50 = 131,98 ton

## PINTURA DE SINALIZAÇÃO

  - Faixa de estacionamento: 115,40 m x 0,10 = 11,54 m² /2 (devido ser tracejada) = 5,77 m²

  - Faixa de segurança (PARE) = 12,30 m x 0,30 = 3,69 m²

  - Faixa de Pedestre = 23,20 m x 2,00 = 46,40 m² / 2 (devido ser intercalado) = 23,20 m²

  - Faixa de Amarela Meio de Pista = 79,75 m x 2,00 = 159,50 m x 0,10 m  = 15,95 m²

  - Faixa de Amarela Lombada = 11,50 m²

## PLACAS DE SINALIZAÇÃO

  - Placa Indicativa de “PARE” = 1,00 Unid.

  - Placa Nome de Rua = 0,00 Unid.

## DRENAGEM PLUVIAL

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³

Boca de lobo DN de 40 cm =1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³

Total geral = 0,00 m³ + 0,00 m³= 0,00 m³

Escavação das Valas e Reaterro

  - Escavação de 1ª categoria = 0,00 m³

Boca de Lobo

  - Boca de lobo DN de 40 cm = 0,00 Unid.

  - Boca de lobo DN de 100 cm = 0,00 Unid.

Tampa em Concreto

  - Tampa em Concreto Armado 60x60x5 cm = 0,00 Unid.

Maravilha (SC), 09 de Novembro de 2016.

___________________________________

# Carline Joice Hackenhaar

Assessora em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 090.319-0